朱雀三号与长征十号乙 发动机参数汇总

来源分级：A 类 = 官方（企业与集团官网、官方通稿、机关报）；B 类 = 权威媒体（新华社／央视／人民日报／科技日报／经济日报／新京报等）。本表仅收录 A、B 类数据。

标注规则：黄色底纹 = A 类数据；无底纹 = B 类数据；灰色斜体“未查到 A/B 类来源” = 未检索到 A、B 类来源（相关非 A/B 类说法已剔除）。数据单元格统一以［A］／［B］标记类别。

一、朱雀三号（ZQ-3，蓝箭航天）

1.1 火箭总体

| 项目 | 目标构型（官网现行口径） | 遥一（2025-12-03首飞状态） |
| --- | --- | --- |
| 构型 | 单芯级两级串联、不锈钢箭体［A］ | 同左［A］ |
| 箭体直径 | 4.5 m［A］ | 4.5 m［A］ |
| 整流罩直径 | 5.2 m［A］ | 5.2 m［A］ |
| 全箭总长 | 76.6 m［A］ | 66.1 m［A］ |
| 起飞质量 | 约 660 t［A］ | 约 560 t［A］ |
| 起飞推力 | 约 900 t［A］ | 7542 kN（约 769 tf）［A］ |
| 一子级动力 | 9 × 天鹊12B（TQ-12B）［A］ | 9 × 天鹊12A（TQ-12A）［A］ |
| 二子级动力 | 1 × 天鹊15B（TQ-15B）真空型［A］ | 1 × 天鹊15A（TQ-15A）真空型［A］ |
| LEO 运力 | 21.3 t（一次性）／18.3 t（航区回收）／12.5 t（返场回收）［A］ | 回收状态不低于 18 t［B］ |
| 一子级复用次数 | 设计 ≥ 20 次［A］ | 设计 ≥ 20 次［A］ |
| 首飞结果 | — | 入轨成功；一子级着陆段异常，回收试验失败［A］ |
| 遥二结果 | — | 2026-08-19 入轨成功，并依靠着陆支腿实现陆地回收成功［A］ |

1.2 发动机参数

| 参数 | 天鹊12B（TQ-12B） | 天鹊15B（TQ-15B） | 天鹊12A（TQ-12A） | 天鹊15A（TQ-15A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途与数量 | 朱雀三号一子级 × 9（目标构型）［A］ | 朱雀三号二子级 × 1（真空型，目标构型）［A］ | 遥一一子级 × 9［A］ | 遥一二子级 × 1（真空型）［A］ |
| 推进剂 | 液氧／甲烷［A］ | 液氧／甲烷［A］ | 液氧／甲烷［A］ | 液氧／甲烷［A］ |
| 推力等级 | 100 吨级［A］ | 真空 120 吨级［A］ | 80 吨级［A］ | 真空 85 吨级［A］ |
| 海平面推力 | 1000 kN（约 102 tf）［A］ | 未查到 A/B 类来源 | 84.6 tf（约 829.5 kN）［A］ | 未查到 A/B 类来源 |
| 真空推力 | 未查到 A/B 类来源 | 1183 kN（约 120.6 tf）［A］ | 未查到 A/B 类来源 | 836 kN（约 85.2 tf）［A］ |
| 海平面比冲 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 | 293 s［A］ | 未查到 A/B 类来源 |
| 真空比冲 | 未查到 A/B 类来源 | 3500 m/s（约 357 s）［A］ | 未查到 A/B 类来源 | 3320 m/s（约 338.5 s）［A］ |
| 混合比 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 | 2.9［A］ | 未查到 A/B 类来源 |
| 外形尺寸 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 | 轮廓直径 2.03 m、高度 2.2 m［A］ | 铌合金喷管：直径约 1.6 m、高约 1.3 m［A］ |
| 循环方式 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 |
| 关键能力 | 100 吨级、处于高频试车阶段［B］ | 多次起动与高空点火已在长十乙任务中验证［A］（本型号自身公开指标未查到 A/B） | 二次起动、推力调节、混合比高精度控制、具备可重复使用能力［A］ | 60%~100% 推力调节、多次起动［A］ |
| 相对基础型提升 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 | 较天鹊12：推力 +9%、比冲 +40 m/s、重量减轻 100 kg［A］ | 较原天鹊80吨二级发动机：真空推力 +11.8%、真空比冲 +126 m/s［A］ |

注 1：天鹊12B／15B 属目标构型发动机，已飞行的是天鹊12A／15A（据蓝箭航天官网遥一通稿）。

注 2：官网另载天鹊A 家族含天鹊13A（四台天鹊12A 并联）；“蓝焱”220 吨级液氧甲烷全流量补燃循环发动机已于 2026-03 完成整机全系统长程试车。

二、长征十号乙（CZ-10B，中国航天科技集团一院）

2.1 火箭总体

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 构型 | 5 米直径两级串联构型大型液体运载火箭［A］ |
| 芯一级 | 沿用长征十号甲运载火箭一子级状态，液氧煤油推进剂［A］ |
| 芯二级 | 液氧甲烷推进剂［A］ |
| 起飞推力 | 约 890 t［A］ |
| 起飞重量 | 约 760 t［A］ |
| 首飞箭全长 | 约 63 m［A］ |
| 复用状态 LEO 运力 | 16 t［A］ |
| 首飞与回收 | 2026-07-10 12:15 于海南商业航天发射场发射，入轨成功；一子级垂直返回并在海上回收平台以网系捕获方式回收成功；长征系列第 657 次发射［A］ |
| 回收方式细节 | “井”字形高强度缓冲拦阻网系；全球首次运载火箭网系回收［B］ |
| 关键验证项 | 发动机多次启动与高空点火、复杂力热环境适应性、高精度导航控制等［A］ |
| 后续计划 | 预计 2026 年底前完成一子级复用飞行［A］ |

2.2 芯一级发动机（YF-100K 家族，液氧煤油）

| 参数 | YF-100K | YF-100L |
| --- | --- | --- |
| 装机对象 | 长征十号乙芯一级（沿袭长十甲一子级动力）［A］ | 同左［A］ |
| 芯一级发动机台数 | 7 台（官方媒体：七台发动机同时点火）［B］ | 同左［B］ |
| 推进剂 | 液氧／煤油［A］ | 液氧／煤油［A］ |
| 循环方式 | 高压补燃（分级燃烧）循环、泵后摆（中国航天报：新型高压补燃循环绿色泵后摆补燃循环液氧煤油发动机）［A］ | 未查到 A/B 类来源 |
| 单台海平面推力（官方表述） | 约 130 tf（≈1275 kN）［A］ | 未查到 A/B 类来源 |
| 单台海平面推力（按 3 台合计 382 t 折算） | 约 127.3 tf/台［A］（官方稿：三台同时点火、地面推力 382 吨） | 未查到 A/B 类来源 |
| 单台海平面比冲 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 |
| 单台真空推力 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 |
| 单台真空比冲 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 |
| 摇摆／固定分工 | 未查到 A/B 类来源 | 未查到 A/B 类来源 |

2.3 芯二级发动机（液氧甲烷）

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 官方公布的名称 | 官方未公布型号名，表述为“新研发的液氧甲烷动力模块”［A／B］ |
| 媒体常用型号名（YF-219） | 未查到 A/B 类来源 |
| 研制单位 | 中国航天科技集团六院［A］ |
| 推进剂 | 液氧甲烷［A］ |
| 循环方式 | 开式循环（燃气发生器循环）；我国目前最大推力的开式液氧甲烷发动机［A］ |
| 推力等级 | 140 吨级［A］ |
| 研制进度 | 2025-04-26 首次整机试验成功；从方案论证到整机试车用时 7 个月［A］ |
| 多次起动／高空点火 | 首飞任务已验证发动机多次启动与高空点火［A］ |
| 真空推力 | 未查到 A/B 类来源 |
| 真空比冲 | 未查到 A/B 类来源 |
| 后续改型（如 YF-219E） | 未查到 A/B 类来源 |

三、未查到 A/B 类来源的数据清单

| 项目 | 未查到的数据 | 检索说明 |
| --- | --- | --- |
| 天鹊12B（TQ-12B） | 海平面比冲、真空推力与真空比冲、混合比、室压、外形尺寸、循环方式 | 官方仅公布推力等级与海平面推力值；权威媒体未给出更细参数（A、B 类均无） |
| 天鹊15B（TQ-15B） | 海平面推力、混合比、室压、外形尺寸 | 官方仅公布真空推力与真空比冲（A、B 类均无） |
| 天鹊12A（TQ-12A） | 真空推力、真空比冲、室压 | 官网仅列海平面参数（A、B 类均无） |
| 天鹊15A（TQ-15A） | 混合比、室压 | 官网仅列真空推力、真空比冲与喷管尺寸（A、B 类均无） |
| YF-100K／YF-100L | 精确比冲值、真空推力、室压、摇摆与固定分工 | 官方与权威媒体仅给出 130 吨级与 3 台合计 382 t；精确数值仅见自媒体单一来源 |
| 长十乙芯二级发动机 | 正式型号名、真空推力、真空比冲、后续改型 | 官方通稿只说液氧甲烷、新研发的液氧甲烷动力模块；型号名与推力数值仅见媒体／百科单一来源 |
| 长征十号乙 | 官方精确值（长度／推力／重量的小数位）、二级发动机台数以外的细节 | 官方给出的是取整值：约 63 m／约 890 t／约 760 t |

四、来源清单（仅列 A、B 类）

| 编号 | 类别 | 来源与内容 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | A | 蓝箭航天官网·产品与服务（朱雀三号总体、TQ-12A 参数） | https://www.landspace.com/product.html?mao=2 |
| A2 | A | 蓝箭航天官网新闻：朱雀三号发布（TQ-12B 1000 kN、TQ-15B 1183 kN 与 3500 m/s、全长 76.6 m、起飞质量约 660 t、起飞推力约 900 t） | https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=50 |
| A3 | A | 蓝箭航天官网新闻：首台天鹊A 发动机交付（天鹊A 家族、TQ-15A 提升幅度） | https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=54 |
| A4 | A | 蓝箭航天官网新闻：国内最大铌合金喷管试车成功（TQ-15A 真空推力 836 kN、真空比冲 3320 m/s、喷管尺寸） | https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=55 |
| A5 | A | 蓝箭航天官网新闻：朱雀三号遥一首飞（66.1 m、约 560 t、7542 kN、9×TQ-12A 与 1×TQ-15A、回收失败） | https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=66 |
| A6 | A | 蓝箭航天官网新闻：朱雀三号遥二入轨及回收成功 | https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=76 |
| A7 | A | 蓝箭航天官网新闻：“蓝焱”220 吨级全流量补燃发动机长程试车 | https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=69 |
| A8 | A | 中国航天科技集团：长十乙首飞成功、我国首次实现运载火箭可控回收（总体参数） | https://www.spacechina.com/n25/n2014789/n2014804/c4646845/content.html |
| A9 | A | 中国运载火箭技术研究院：创造历史！长十乙首飞成功（总体参数） | http://calt.spacechina.com/n482/n2554858/c2573694/content.html |
| A10 | A | 中国航天报／中国航天科技集团：六院高效研制新动力（140 吨级重复使用液氧甲烷发动机、我国目前最大推力的开式液氧甲烷发动机） | https://2011.spacechina.com/n25/n2014789/n2014809/c4336141/content.html |
| A11 | A | 中国航天报／航天新闻网《解密“长十二”发动机》：YF-100K 为新型高压补燃循环绿色泵后摆补燃循环液氧煤油发动机，每台平均可释放 130 吨级推力 | http://www.chinaspacenews.com.cn/n13/c2884/content.html |
| A12 | A | 国务院国资委网站转载中国航天科技集团稿：长征十号系列一子级三台 YF-100K 同时点火、地面推力 382 吨；长十（三级半）92.5 m、约 2189 t、约 2678 t、地月转移轨道运力不小于 27 t，无助推构型 LEO 不小于 14 t | http://ysp.net.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c30986682/content.html |
| B1 | B | 人民日报海外版：长征十号系列运载火箭完成一子级动力系统试车（3 台 YF-100K 地面推力 382 t；长十甲 67 m、740 t、892 t、14 t） | http://paper.people.com.cn/hwbwap/html/2024-06/15/content_26063611.htm |
| B2 | B | 新京报：中国首款不锈钢液体运载火箭发布（引蓝箭航天张昌武，朱雀三号总体与 TQ-12B／15B 参数） | https://m.bjnews.com.cn/detail/1702202454129367.html |
| B3 | B | 央广网：朱雀三号重复使用遥一发射入轨（66.1 m、约 560 t、7542 kN、九机并联、回收未成功） | https://tech.cnr.cn/ycbd/20251203/t20251203_527448783.shtml |
| B4 | B | 光明网转中新社：朱雀三号遥一入轨与回收结果 | https://m.gmw.cn/2025-12/03/content_1304248988.htm |
| B5 | B | 经济日报：百吨级发动机实现批量化生产（天鹊12A 为 80 吨级、天鹊12B 为 100 吨推力并处于高频试车） | http://www.jingjiribao.cn/static/detail.jsp?id=610439 |
| B6 | B | 央视网／新华社：我国 140 吨级重复使用液氧甲烷发动机首次整机试验成功 | https://news.cctv.com/2025/05/14/ARTIa0oM1GAgBjqLo1sFmeZt250514.shtml |
| B7 | B | 光明网转新华社：140 吨级重复使用液氧甲烷发动机首次整机试验成功（含 7 个月周期） | https://m.gmw.cn/2025-05/14/content_1304036197.htm |
| B8 | B | 科技日报：长十乙二子级为我们新研发的液氧甲烷动力模块 | https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/10/content_545587.html |
| B9 | B | 新华网：长十乙首飞与“井”字形缓冲拦阻网系回收 | http://www.xinhuanet.com.cn/politics/20260710/1a2fac984d9a468aa9a71cdcce236eba/c.html |
| B10 | B | 央视／光明网：长征十号一子级系留点火七台发动机同时点火 | https://m.gmw.cn/2025-08/16/content_1304112327.htm |
| B11 | B | 科普中国（转潮新闻）：朱雀三号遥一不锈钢箭体、九机并联、天鹊12A／15A | https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&classify=0&ar_id=670713 |